- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：年产2万吨轻量化铝挤压型材及配套深加工项目

建设单位（盖章）：安徽锶科汽车科技有限责任公司

编制日期：    2024年5月

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 年产2万吨轻量化铝挤压型材及配套深加工项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2403-341599-04-01-681946 |  |  |
| 建设单位联系人 | 赵宇峰 | 联系方式 | 15252198716 |
| 建设地点 | 安徽省六安市舒城县杭埠镇海棠路888号 |  |  |
| 地理坐标 | （117度9分9.6073956秒，31度31分18.3998532″秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C3670汽车零部件及配件制造 C3252铝压延加工 | 建设项目 行业类别 | 三十三、汽车制造业36汽车零部件及配件制造367 二十九、有色金属冶炼和压延加工业 32有色金属压延加工 325 |
| 建设性质 | R新建（迁建） £改建 £扩建 £技术改造 | 建设项目 申报情形 | R首次申报项目 £不予批准后再次申报项目 £超五年重新审核项目 £重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 杭埠开发区经贸发展分局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 2403-341599-04-01-681946 |
| 总投资（万元） | 20000 | 环保投资（万元） | 120 |
| 环保投资占比（%） | 0.6 | 施工工期 | 2个月 |
| 是否开工建设 | R否 £是： | 用地（用海） 面积（m2） | 12693m2 |
| 专项评价设置情况 | 本项目专项评价设置情况如下表所示。 表1-1 专项评价设置原则表 专项评价的类别; 设置原则; 本项目. 大气; 排放废气含有毒有害污染物1、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目2标的建设项目。; 本项目运营期废气主要为时效炉产生的燃烧废气（颗粒物、二氧化硫、氮氧化物）、碱性废气以及氨气. 地表水; 新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂。; 项目运营期产生的生活废水会同冷却循环清净下水经化粪池预处理后经污水管网排入杭埠镇污水处理厂，碱洗废水和喷淋废水经水解结晶法处理后，氢氧化钠溶液循环再利用，回收产物（氢氧化铝）外售处置，废水不外排。因此，无新增工业废水直排，无需设置地表水专项评价。. 环境风险; 有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量3的建设项目。; 本项目运营期有毒有害和易燃易爆危险物质存储量未超过临界量。无需设置环境风险专项评价。. 生态; 取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目。; 不涉及，无需设置生态专项评价。. 海洋; 直接向海排放污染物的海洋工程建设项目。; 不涉及，无需设置海洋专项评价。. 注：1.废气中有毒有害污染物指纳入《有毒有害大气污染物名录》的污染物（不包括无排放标准的污染物）。 2.环境空气保护目标指自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域。 3.临界量及其计算方法可参考《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169）附录B、附录C。. 综上所述，本项目无需设置专项评价。 |
| 规划情况 | 规划名称：《舒城县杭埠镇总体规划（2016~2030年）》 审批机关：舒城县人民政府 审查文件名称及文号：《舒城县人民政府关于杭埠镇总体规划（2016-2030）的批复》（舒政秘[2017]114号） 规划名称：《安徽舒城经济开发区总体发展规划（2021~2035年）》 审批机关：安徽省人民政府 审批文件名称及文号：《安徽省人民政府关于六安市省级以上开发区优化整合方案的批复》（皖政秘〔2018〕116号） |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 规划环评名称：《安徽舒城经济开发区总体发展规划（2021-2035年）环境影响报告书》 召集审查机关：安徽省生态环境厅 审查文件名称及文号：关于印送《安徽舒城经济开发区总体发展规划（2021-2035年）环境影响报告书审查意见的函》（皖环函[2022]1265号） |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 1、与《舒城县杭埠镇总体规划（2016~2030）年》相符性分析 《舒城县杭埠镇城市总体规划(2016～2030年)》将杭埠镇的城镇空间结构规划形成“两核、双轴、两带、三廊、多点”的规划结构。 两核：老城核心区、新城核心区； 双轴：沿迎宾大道、幸福大道形成城市东西、南北两条城市发展轴线； 两带：沿丰乐河、杭埠河打造城市生态农业观光带； 三廊：沿合九铁路、合安高速、民主河道打造三条生态廊道； 多点：以公共服务设施、产业及城市邻里服务设施和公共绿地为中心打造多个组团空间。 杭埠镇大力发展智慧电子、智能制造及新能源汽车三大产业。 本项目位于安徽省舒城县经济开发区杭埠园区内，项目为汽车零部件及配件制造业，属于园区主导产业中的新能源汽车部件制造，符合园区产业定位，符合规划要求。 2、与《安徽舒城经济开发区总体发展规划（2021-2035年）》相符性分析 安徽舒城经济开发区杭埠园区是原安徽舒城杭埠经济开发区（筹）范围，位于舒城县杭埠镇，面积为459.6733公顷，四至范围为：东至唐王大道，西至合九铁路，南至站东路，北至石兰路。规划期限：2021-2035年，其中近期2021-2025年，远期2026-2035年。产业定位：电子信息、装备制造、农副食品加工。 本项目位于杭埠产投产业园，租赁安徽福然德汽车科技有限公司，生产产品为汽车防撞梁、门槛梁及其他工业用铝型材，属于汽车零部件及配件制造，符合园区产业定位，符合规划要求。 3、与《安徽舒城经济开发区总体规划（2021-2035年）环境影响报告书》相符性分析 表1-2 与规划环评及很差意见相符性分析表 《安徽舒城经济开发区总体规划（2021-2035年）环境影响报告书》审查意见; 本项目情况; 相符性分析. 严守环境质量底线，落实区域环境质量管控措施。开发区位于巢湖流域水环境三级保护区，目前区域地表水环境质量改善压力大，对开发区继续开发建设形成一定的制约。开发区应坚持生态优先、高效集约发展，以生态环境质量改善、防范环境风险为核心，明确开发区发展存在的制约因素。根据国家和我省大气、水、土壤、固体污染防治相关要求，妥善解决区域生态环境问题，确保开发区建设项目污染物长期稳定达标排放，区域生态环境质量持续改善。; 拟建项目对产生的废水、废气、噪声、固废提出了相应的污染防治措施，确保污染物达标排放。; 符合. 优化产业布局，加强生态空间保护。开发区应结合环境制约因素、产业定位等，进一步完善产业发展规划，明确不同规划年规划发展目标，优化电子信息功能分区和重大项目布局。合理规划不同功能区的环境保护空间，严禁不符合管控要求的各类开发建设活动，规划实施不得降低丰乐河和杭埠河等地表水体的环境质量。做好开发区建设生产与周边生态环境敏感区、居住区之间的有效隔离和管控，实现产业发展与区域生态环境保护相协调。; 拟建项目采用先进的生产工艺，有完善的环境保护措施、污染物排放量及排放强度均在许可范围内。; 符合. 完善环保基础设施建设，强化环境污染防控。根据开发时序和开发强度，进一步优化区域供热、排水、及中水回用等规划，完善杭埠园区污水管网建设。结合区域环境质量现状，细化污染防治基础设施建设、排放和运行管理要求，保障受纳水体的水环境功能及相关考核断面水质达标。; 拟建项目生产废水为碱洗废水和喷淋废水经水解结晶法，氢氧化钠溶液循环再利用，回收产物（氢氧化铝）外售处置，不外排；项目热源采用电能及天然气，天然气接园区燃气管网。; 符合. 细化生态环境准入清单，推动高质量发展。根据国家和区域发展战略，结合区域生态环境质量现状、“三线一单”成果等，严格落实《报告书》生态环境准入要求。严格执行国家产业政策，坚决遏制高耗能、高排放项目盲目发展，应在生态环境准入清单中深化“两高”项目环境准入及管控要求，限制不符合巢湖流城水污染防治条例相关要求以及与规划主导产业不相关且污染物排放量大的项目入区。现有不符合开发区发展定位和环境保护要求的企业应逐步升级改造或有序退出。; 本项目为汽车零部件及配件制造，不属于两高项目，不在园区负面清单内。; 符合. 完善环境监测体系，加强生态环境风险防控。统筹考虑区域内污染物排放、水环境保护、环境风险防范、环境管理等要求，健全区域风险防范体系和生态安全保障体系，加强开发区内重要环境风险源的管控，完善环境风险防范应急措施。加强日常环境监管，落实区域环境管理要求。加强舒城电子产业园表面处理中心的监管，做好开发区重大环境风险源的识别与管控，确保事故状态下的事故废水与外环境有效隔离。在规划实施过程中，适时开展规划环境影响的跟踪评价。; 本项目投产后落实自行监测方案，加强环境风险防控措施。; 符合. |
| 其他符合性分析 | 1、项目“三线一单”符合性 2016年10月26日，环境保护部以环评[2016]150号发布《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（以下简称“通知”），通知中明确应强化“三线一单”（即生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单）的约束作用。 表1-3 “三线一单”符合性分析 序号; 文件要求; 相符性. 1; 生态保护红线是生态空间范围内具有特殊重要生态功能必须实行强制性严格保护的区域。相关规划环评应将生态空间管控作为重要内容，规划区域涉及生态保护红线的，在规划环评结论和审查意见中应落实生态保护红线的管理要求，提出相应对策措施。除受自然条件限制、确实无法避让的铁路、公路、航道、防洪、管道、干渠、通讯、输变电等重要基础设施项目外，在生态保护红线范围内，严控各类开发建设活动，依法不予审批新建工业项目和矿产开发项目的环评文件。; 与六安市生态保护红线的对照分析结果显示本项目位于安徽舒城经济开发区杭埠园区，厂区周边无自然保护区、饮用水源保护区等生态保护目标，符合生态保护红线要求。. 2; 环境质量底线是国家和地方设置的大气、水和土壤环境质量目标，也是改善环境质量的基准线。有关规划环评应落实区域环境质量目标管理要求，提出区域或者行业污染物排放总量管控建议以及优化区域或行业发展布局、结构和规模的对策措施。项目环评应对照区域环境质量目标，深入分析预测项目建设对环境质量的影响，强化污染防治措施和污染物排放控制要求。; 本项目区域地表水环境、大气环境、声环境、地下水环境质量、土壤环境能够满足相应的标准要求，项目产生的各类污染物均能得到妥善处理，对周围环境影响很小，环境质量可以保持现有水平，符合环境质量底线要求。. 3; 资源是环境的载体，资源利用上线是各地区能源、水、土地等资源不得突破的“天花板”。相关规划环评应依据有关资源利用上线，对规划实施以及规划内项目的资源开发利用，区分不同行业，从资源能源开发等量或减量替代、开采方式和规模控制、利用效率和保护措施等方面提出建议，为规划编制和审批决策提出重要依据。; 拟建项目不自建燃煤锅炉，工频炉加热采用电加热，时效炉加热采用天然气加热。采用较先进的工艺技术、设备，制定有效的节能管理制度，综合能耗低。. 4; 环境准入负面清单是基于生态保护红线、环境质量底线和资源利用上线，以清单方式列出的禁止、限制等差别化环境准入条件和要求。要在规划环评清单式管理试点的基础上，从布局选址、资源利用效率、资源配置方式等方面入手，制定环境准入负面清单，充分发挥负面清单对产业发展和项目准入的指导和约束作用。; 负面清单：高能耗、高污染型行业禁止入区，其他行业选择性入区；天然气管道到户及供气后，尚需要自行建设燃煤锅炉的企业禁止入区；涉及铜、铅、镍等有色金属的冶炼以及涉及电镀的行业不得入区；化工、印染及酿造不得入区。 本项目属于“三十三、汽车制造业36汽车零部件及配件制造367”不在负面清单内。. 2、与安徽省六安市“三线一单”相符性分析 根据《六安市环境保护委员会办公室关于印发六安市“三线一单”技术成果的通知》（六环委办[2021]49号）、《关于以改善环境质量为核心、加强环境影响评价管理的通知》（环环评[2016]150号）要求，落实“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清单”（简称“三线一单”）约束，本项目建设需进行“三线一单”相符性分析。 （1）与生态保护红线符合性分析 安徽省生态保护红线划定方案已经国务院批准，安徽省人民政府于2018年6月27日发布了《安徽省生态保护红线》（皖政秘〔2018〕120号），舒城县总体划定结果如下： 舒城县生态保护红线总面积为526.8726km2，占全县国土总面的24.97%，主要包括万佛山——龙河口水库（万佛湖）风景名胜区、万佛山国家森林公园、安徽舒城万佛山省级自然保护区、安徽大别山（六安）国家地质公园等区域。 本项目选址于安徽舒城经济开发区杭埠园区海棠路888号，所在地无自然保护区、森林公园、风景名胜区、世界文化自然遗产、地质公园等，不属于生态保护红线管控的区域。根据安徽省生态保护红线(皖政秘(2018)120号)以及《长江经济带战略环境评价安徽省六安市“三线一单”文本》中六安市生态保护红线分布图，本项目不涉及生态保护红线。 本项目所在位置 图1-1 六安市生态保护红线图 （2）与环境质量底线符合性分析 ①水环境质量底线 本项目位于舒城县杭埠镇经济开发区杭埠园区内，项目所涉及的地表水环境为民主河，水质为IV类，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类水质标准。根据《安徽舒城经济开发区环境影响区域评估报告（2021年11月）》中杭埠园区关于民主河的相关监测数据，民主河水质满足IV类水质标准限值。 图1-2 水环境分区管控图 ②大气环境质量底线 根据《安徽省“十四五”生态环境保护规划》中生态环境保护主要指标要求，2020年地级及以上城市细颗粒物（PM2.5浓度为39微克/立方米）；到2025年，在2020年目标的基础上，六安市PM2.5平均浓度暂定为下降至35微克/立方米；到2035年，六安市PM2.5平均浓度目标暂定为35微克/立方米。2025年、2035年目标值均为暂定，最终以“十四五”、“十六五”生态环境保护规划确定的目标为准。 本项目区域环境空气属于《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二类功能区，项目所在区域属于达标区域。 图1-3 大气环境分区管控图 ③声环境 根据厂界噪声现状监测结果，本项目昼间、夜间环境噪声值符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准。 ④土壤环境风险防控底线 根据《安徽舒城经济开发区环境影响区域评估报告》中监测结果，监测期间开发区内建设用地各监测因子均满足《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中第二类用地筛选值标准，区域土壤环境质量现状良好。 图1-4 土壤风险防控管控区分布图 综上，项目所在区域各监测因子24小时平均浓度值均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求，项目所在区域为达标区；项目所在区域地表水环境质量现状满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅳ类水质标准的要求；项目所在区声环境满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准要求，土壤满足《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中第二类用地筛选值标准。 本项目废气污染物主要为时效炉废气、焊接烟尘、碱雾，采取取相应治理措施后可达标排放。项目生活污水经化粪池预处理后接管进入杭埠镇污水处理厂，生产废水经水解结晶后不外排；项目产生的固体废物委托有资质单位处置，生活垃圾委托环卫部门清运后，全部妥善处理，不直接排入外环境；项目三废均能有效处理，不会明显降低区域环境质量现状；本项目建设不会对当地环境质量底线造成冲击。 （3）与资源利用上线符合性分析 资源利用上线分区管控主要包括煤炭资源、水资源以及土地资源。 本项目采用电加热和天然气加热方式作为供热能源，不使用高能耗能源煤炭，项目供水主要依托市政供水管网，用水量较少，最大限度降低水资源的浪费。项目用地为园区规划工业用地，不占用新的土地资源。 本项目建成运行后通过内部管理、设备选择、原辅材料的选用和管理、废物回收利用、污染治理等多方面采取可行的防治措施，以“节能、降耗、减污”为目标，有限地控制污染，项目的水、气等资源不会突破区域的资源利用上线。 （4）与生态环境准入清单符合性分析 表1-4 与杭埠园区产业准入清单符合性分析 类别; 文件要求; 本项目; 相符性. 鼓励入园项目; 符合《产业结构调整指导目录（2019年本）》鼓励类且符合杭埠园区产业定位的智慧电子、智能制造、新能源汽车等三大产业项目。; 本项目属于汽车零部件及配件制造，符合杭埠园区产业定位; 符合. 限制发展项目; 不符合园区产业定位、污染排放较大的行业；废水中含有难降解的有机物、有毒有害、重金属等物质的项目；高物耗、高能耗和高水耗的项目；进驻项目预处理水质达不到污水处理厂接管要求项目；工艺尾气中含有难处理的、有毒有害物质的项目；清洁生产水平低于二级的生产企业。; 本项目污染物排放量较小，生产废水不外排，生活污水经预处理后能达到污水处理厂接管要求，项目废气污染物为颗粒物、二氧化硫、氮氧化物，尾气中不含难处理、有毒有害物质; 符合. 禁止发展项目; （1）国家明令禁止建设或投资的、不符合《产业结构调整指导目录》要求的建设项目不得进入园区; 本项目属于汽车零部件及配件制造，是国家鼓励类项目; 符合. （2）规模效益差，能源资源消耗大、环境影响严重的企业，严格控制高污染、 高能耗、高水耗项目的进入。; 本项目不属于高污染高耗能高耗水项目; 符合. （3）现代物流业禁止贮存和输送有毒、有害化学品和危险品；园区集中供热锅 炉建设后，尚需要自行建设燃煤锅炉的企业; 本项目不贮存和输送有毒有害化学品，不需要建设燃煤锅炉; 符合. （4）禁止新建制革、化工、印染、电镀、酿造等小型企业；禁止进入与《巢湖流域水污染防治条例》相违背的项目。; 本项目属于汽车零部件及配件制造，不属于新建制革、化工、印染、电镀、酿造等小型企业，不违背《巢湖流域水污染防治条例》; 符合. 由上表可知，本项目符合杭埠园区产业准入清单。 综上所述，建设单位在落实各项环保措施和环境管理要求的前提下，本项目建设符合“三线一单”的要求。 2、产业政策符合性分析 根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目属于第一类鼓励类中“十六、汽车 2.轻量化材料应用”。本项目已于2024年3月07日取得杭埠开发区经贸发展分局的项目备案表，项目编码为2403-341599-04-01-681946。 因此，项目建设符合国家和地方产业政策要求。 3、与《工业炉窑大气污染物综合治理方案》（环大气[2019]56号）符合性分析 表1-5 与《工业炉窑大气污染物综合治理方案》相符性分析一览表 文件要求; 相符性分析; 分析结果. （一）加大产业结构调整力度。严格建设项目环境准入。新建涉工业炉窑的建设项目，原则上要入园区，配套建设高效环保治理设施。重点区域严格控制涉工业炉窑建设项目，严禁新增钢铁、焦化、电解铝、铸造、水泥和平板玻璃等产能；严格执行钢铁、水泥、平板玻璃等行业产能置换实施办法；原则上禁止新建燃料类煤气发生炉（园区现有企业统一建设的清洁煤制气中心除外）; 本项目位于安徽舒城经济开发区杭埠园区，项目不涉及文件中禁止的相关产能。; 符合. （二）加快燃料清洁低碳化替代。对以煤、石油焦、渣油、重油等为燃料的工业炉窑，加快使用清洁低碳能源以及利用工厂余热、电厂热力等进行替代。重点区域禁止掺烧高硫石油焦（硫含量大于3%）。玻璃行业全面禁止掺烧高硫石油焦。; 本项时效炉加热采用天然气、工频炉采用电加热。均属于清洁能源。; 符合. （三）实施污染深度治理。推进工业炉窑全面达标排放。暂未制订行业排放标准的工业炉窑，重点区域原则上按照颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放限值分别不高于30、200、300毫克/立方米实施改造; 本项目位于重点区域，大气污染物颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放限值分别不高于30、200、300毫克/立方米; 符合. 4、《有色金属工业环境保护工程设计规范》（GB50988-2014）符合性分析 本项目从事铝型材挤压型材及配套深加工项目，根据《有色金属工业环境保护工程设计规范》（GB50988-2014），相关符合性分析如下表。 表1-6 《有色有色金属工业环境保护工程设计规范》（GB50988-2014）符合性分析 类别; 规范要求; 本项目情况; 是否符合. 大气污染防治; 轻金属加工：1、铝加工用熔炼炉和保温炉在熔炼、精炼、搅拌、扒渣过程中产生的金属氧化物、覆盖剂、精炼剂等含颗粒物烟气浓度超标时，应设置排烟和除尘处理设施；当烟气中酸性有害气体超标时，应进行脱硫、脱酸处理。氯气贮存间、氮氯混合室（气柜）应设置事故预警、报警及事故应急处理设施，输送管道及用户应设置事故报警装置；2、铝渣回收产生烟气时应设置通风除尘系统；3、镁精炼炉产生烟气时应设置通风及烟气治理设施；4、加工过程中产生的金属粉尘、氧化物粉尘，以及静电粉末喷涂过程中产生的粉尘超标时，应设置通风、除尘系统。有燃爆危险的除尘系统应采取防火、防爆措施；5、表面处理工序散发酸（碱）雾的槽子（容器），应采用密闭罩或槽边抽风设施排除废气；喷粉、喷漆工序应有密闭设施排除废气，当污染物排放速率或浓度超过排放标准时，应进行净化处理；6、铝板带热轧机产生含油雾（非甲烷总烃）废气时，宜采用械排风系统和丝网过滤式油雾净化回收装置进行处理；铝板带、箔冷轧机产生含油雾（非甲烷总烃）废气时，应采用机械排风系统及吸收蒸馏式或丝网过滤式油雾净化回收装置进行净化处理；7、铝板带、铝箔、铝罐及软包装材料在涂层、印花、衬纸、复合及固化过程中排出有机废气时，应设置集气系统；当超出排放标准时，应进行净化处理。; 本项目铝型材挤压为工频炉加热，采用电加热。效炉加热采用天然气，不存在将铝型材熔炼、精炼、搅拌和扒渣等过程。; 符合. 水污染防治; 轻金属加工：1、含油废水宜采用絮凝、气浮、过滤和吸附的处理工艺；高浓度含油废水宜先隔油预处理；含乳化液废水宜采用超滤工艺处理，采用破乳工艺需预处理后与含油废水合并处理或单独进行生化处理；2、酸洗、碱洗、漂洗废水及尾气淋洗塔产生的废水，应进行中和处理；3、铝型材氧化着色产生的酸性或碱性含金属氧化物废水，应采用絮凝、中和沉淀法处理，镁材氧化着色的酸性或碱性含铬废水，应单独收集并经处理达标后排放；4、铝带材涂层预处理的钝化工序宜采用直接烘干工艺；5、铝带材涂层钝化采用水洗工艺产生的含铬废水、镁材氧化着色的酸性或碱性含铬废水，均应单独收集回用或经处理达标后排放；6、铝罐表面处理产生的含油、氟化物和铝等污染物的酸性废水，应采用中和沉淀加活性炭吸附工艺处理；7、定期更换的酸、碱洗废液及槽液应回收利用，无利用价值的应处理达标后排放; 项目冷却水全部回用，无生产废水产生，喷淋塔废水循环使用，定期补充新鲜水; 符合. 固体废物污染防治; 轻金属加工：1、铝熔渣宜配置渣回收装置回收其中的金属，尾渣应综合利用，熔炼、保温炉的除尘灰应综合利用或安全处置，镁灰渣暂不能利用时，应安全处置；2、静电粉末喷涂回收的漆粉应回收利用；3、铝板、带、箔油雾净化排烟系统收集的轧制油应回收利用，铝材加工产生的废轧制油应再生后返回使用或安全处置；4、隔油预处理产生的废油、废轧制油应再生利用或安全处置；5、酸、碱洗废液及其他废槽液宜回收利用或安全处置；6、铝型材氧化着色废水处理产生的泥渣，宜回收利用或安全处置；7、铝带材涂层表面钝化喷洗、镁材氧化着色产生的含铬泥渣，喷漆工序回收的漆渣等危险废物应安全处置；8、含油废水、废乳液处理产生的污泥，废轧制油再生废渣及废过滤介质等危险废物应安全处置。; 废边角料、不合格品，由铝棒厂回收重新铸造。 含油铝屑经处理静置无滴漏后，由铝棒厂回收重新铸造，利用过程不按危险废物管理。; 符合. 噪声污染防治; ①厂界噪声应符合现行国家标准《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348的有关规定。②在满足生产工艺要求的条件下，产生高噪声的车间和站房宜集中布置，并宜远离办公区与居民区。③应选择低噪声工艺流程和设备④当工艺、设备的噪声达不到噪声污染控制标准时，应根据噪声源的特性及噪声传播方式，按现行国家标准《工业企业噪声控制设计规范>GB/T50087 的有关规定采取相应的控制措施并应符合下列规定A.风机、空压机、发电机、制氧机、蒸汽放空管等设备产生的空气动力性噪声，应在进、出风口采取消声措施；设备应采取隔声及阻尼措施；设备与管道应软性连接。B.破碎机、球磨机、振动筛、搅拌机、剪切机电锯等设备产生的机械振动性噪声，应采取隔振、减振、隔声及阻尼措施。C 变压器、电频炉、整流器等设备产生的电磁噪声，应采取隔声及隔振等措施。⑤高噪声的车间、站房、试验室宜采取下列控制措施：A.宜合理布置发生源的方位。B.门窗宜设在背离强声源的方向。C.宜设置隔声室。D.宜采取隔声、吸声、消声、隔振等综合控制措施。; 本项目通过采取噪声源隔音、减振，合理布局，房隔音等措施后厂界噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类标准要求。; 符合. 5、《安徽省“两高”项目管理目录（试行）》（皖节能[2022]2号）符合性分析 表1-7 《安徽省“两高”项目管理目录（试行）》（皖节能[2022]2号）符合性分析 序号; 行业; 国民经济行业分类名称; 行业小类代码; 包含内容; 本项目情况; 是否属于两高行业. 1; 石化; 原油加工及石油制品制造; 2511; 炼油; 本项目行业类别为汽车零部件及配件制造（C3670）和铝压延加工（C3252），不属于铝冶炼等行业; 否. 2; 焦化; 炼焦; 2521; 煤制焦炭、石油焦（焦炭类）、沥青焦、其他原材料生产焦炭，机焦、型焦、土焦、半焦炭、其他工艺生产焦炭，矿物油焦、兰炭. 3; 煤化工; 煤制液体燃料生产; 2523; 甲醇、烯烃、乙二醇. 4; 化工; 无机碱制造; 2612; 烧碱、纯碱. 5; 无机盐制造; 2613; 电石. 6; 有机化学原料制造; 2614; 醋酸、乙烯、对二甲苯、丁二醇、二苯基甲烷二异氰酸酯、乙酸乙烯酯、用汞的氯乙烯. 7; 其他基础化学原料制造; 2619; 黄磷. 8; 氨肥制造; 2621; 合成氢、氨肥(尿素). 9; 磷肥制造; 2622; 磷酸 铵、磷酸二铵. 10; 初级形态塑料及合成树脂制造; 2651; 用汞的聚氯乙烯. 11; 建材; 水泥制造; 3011; 水泥熟料. 12; 石灰和石膏制造; 3012; 石灰. 13; 粘土砖瓦及建筑砌块制造; 3031; 烧结砖瓦，不包括资源综合利用项目. 14; 平板玻璃制造; 3041; 普通平板玻璃，浮法平板玻璃，压延玻璃，其它平板玻璃，不包括光伏压延玻璃，显示玻璃. 15; 建筑陶瓷制品制造; 3071; 建筑陶瓷. 16; 卫生陶瓷制品制造; 3072; 卫生陶瓷. 17; 耐火材料制品制造; 308; 烧结工序制造的硅砖、镁铬砖、铝含量42%以下的粘土砖，不包括资源综合利用项目. 18; 石墨及碳素制品制造; 3091; 铝用炭素. 19; 钢铁; 炼铁; 3110; 炼钢用高炉生铁、直接还原铁、熔融还原铁. 20; 炼钢; 3120; 非台合金钢粗钢、低台金钢粗钢、台金钢粗钢(不包括高炉一转炉长流程炼钢就地改造转型发展电炉短流程炼钢等未增加产能的技术改造项目). 21; 铁合金冶炼; 3140; 普通铁合金，特种铁合金，锰的冶炼，铁基合金粉末. 22; 有色; 铜冶炼; 3211; 铜冶炼，不包括再生铜冶炼项目. 23; 铅锌冶炼; 3212; 铅冶炼、锌冶炼，不包括再生铅、再生锌冶炼项自. 24; 铝冶炼; 3216; 氧化铝(不包括以铝酸钠、氢氧化铝或氧化铝为原料深加工形成的非冶金级氧化铝)、电解铝. 25; 硅冶炼; 3218; 工业硅. 26; 煤电; 火力发电; 4411; 燃煤发电. 27; 热电联产; 4412; 燃煤热电联产. 本项目产品为汽车零配件，行业类别为汽车零部件及配件制造（C3670）和铝压延加工（C3252），对照《安徽省“两高”项目管理目录（试行）》，本项目不涉及《安徽省“两高”项目管理目录（试行）》，不属于“两高”项目。 |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目由来 安徽锶科汽车科技有限责任公司拟租赁安徽福然德汽车科技有限公司厂房东北侧区域12693m2，计划购置挤压机2台、CNC加工设备30台、拉弯机3台，焊接站22台等设备，建设挤压线2条，通过铝挤压机其他机加工生产工艺，形成年产汽车防撞梁75万套（6500吨）、门槛梁75万套（6500吨）、其他工业用铝型材7000吨的生产能力。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》的有关规定，该项目应进行环境影响评价工作。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021版）的相关规定，本项目属于“三十三、汽车制造业 36”中的“汽车零部件及配套件制造 367”其他（年用非溶剂低VOCs含量涂料10吨以下的除外）和“二十九、有色金属冶炼和压延加工工业32”中的“有色金属压延加工 325”类别，应编制环境影响报告表。 受安徽锶科汽车科技有限责任公司的委托，我司承担了本项目环境影响评价工作。接受委托后，我单位有关工程技术人员对本项目进行了实地考察，对项目周围环境状况进行了调查，收集了当地的环保、水文、气象、地质等有关资料，按《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）（试行）编写了本环境影响报告表。 2、项目概况 项目名称：年产2万吨轻量化铝挤压型材及配套深加工项目 建设单位：安徽锶科汽车科技有限责任公司 建设性质：新建 建设地点：安徽省六安市舒城县杭埠镇海棠路888号 本项目总投资20000万元，其中环保投资120万元，占总投资的0.6%。 3、建设内容 本项目具体建设内容如下： 表2-1 建设内容一览表 工程类别; 工程名称; 建设内容及规模; 备注. 主体工程; 生产车间; 生产车间占地面积约为7000m2，布置有铝压延加工工序、机加工工序、模具保养工序，年产汽车防撞梁75万套（6500吨）、门槛梁75万套（6500吨）、其他工业用铝型材7000吨的生产能力; 依托租赁厂房. 辅助工程; 办公区; 办公区占地面积约200m2，位于厂区东北角; 依托租赁厂房. 储运工程; 成品放置区; 约1218m2，用于存放经检验合格的防撞梁、门槛梁和其他工业用铝型材，以及暂时存放不合格产品; 新建，依托租赁厂房. 原辅材料放置区; 约3000m2，用于存放6000系列铝合金、模具、片碱、液氨及包装材料等; 新建，依托租赁厂房. 公用工程; 供水系统; 市政给水管网供给，年用水量为4979.78m3/a; 依托租赁厂房. 排水系统; 雨污分流，生活污水经过化粪池处理后进入杭埠镇污水处理厂处理，达标后排入民主河; 依托租赁厂房现有排水系统. 供电系统; 市政电网供电，年用电量为426.03万kWh; 新建. 环保工程; 废气; 焊接烟尘采用布袋除尘器处理后，经排气筒DA001排放; 新建. 时效炉使用天然气产生的天然气燃烧废气，经低氮燃烧后通过15m高排气筒DA002排放. 模洗过程产生的废碱雾经集气罩收集后，经水喷淋塔后由15m高排气筒DA003排放. 模具氮化废气经设备自带燃烧装置燃烧后无组织排放. 废水; 碱洗废水和喷淋废水经水解结晶法，氢氧化钠溶液循环再利用，回收产物（氢氧化铝）外售处置; 不外排. 循环水作为清净下水会同生活污水经过化粪池处理进入市政管网送入杭埠镇污水处理厂进行处理，处理后排入民主河，最终汇入丰乐河; 依托租赁厂房现有污水管网和化粪池. 噪声; 厂房隔声、基础减振、动力设备隔声罩、软管连接; 新建. 固体废物; 生活垃圾由环卫部门统一清运；不合格品回收利用；废包装物外售综合利用，一般固废库位于厂区东北角，面积为100m2。废液压油、废润滑油等暂存于危废库后交由有资质单位处置，危废库设于一般固废暂存区西北侧，面积为30m3。; 新建. 土壤及地下水防治; 厂区危废暂存区进行重点防渗，其他区域为一般防渗; 新建. 4、产品方案 本项目产品方案如下表所示。 表2-2 本项目产品方案一览表 序号; 产品名称; 单件重量; 产能. 1; 防撞梁; 8.67kg; 75万套（6500t）. 2; 门槛梁; 8.67kg; 75万套（6500t）. 3; 其他工业用铝型材; /; 7000t. 合计; 20000t. 图2-1 产品图（左为防撞梁、右为门槛梁） 5、主要设备 本项目主要设备如下表所示。 表2-3 本项目主要设备一览表 序号; 设备名称; 规格及型号; 单位; 数量; 应用工序; 所在位置. 1; 挤压机; 5000吨; 台; 1; 挤压工艺; 热压工段. 2; 挤压机; 3000吨; 台; 1; 挤压工艺. 3; 工频炉; YPL5000 工频感应加热炉; 台; 2; 加热工艺. 4; 时效炉; 18框滚筒时效炉; 台; 1; 保温. 5; 淬火槽; /; 台; 2; 淬火. 5; 拉弯机; 55 吨数控型材拉弯机; 台; 3; 机加工; 机加工工段. 6; CNC加工设备; DHV – Z2565-D4; 台; 30; 机加工. 7; 焊接站; 三回转机器人焊接工作站; 台; 22; 机加工. 8; 铆接站; 三回转机器人焊接工作站; 台; 5; 机加工. 9; 洗模站; 2T/d 煲模废碱液回收站; 台; 1; 模具保养; 模具保养工段. 10; 氮化炉; 台; 1; 模具保养. 6、主要原辅材料 本项目主要原辅材料如下表所示。 表2-4 本项目主要原辅材料及能耗一览表 序号; 名称; 年用量; 形态; 最大储存量; 包装方式/规格; 储存位置; 用途; 来源. 1; 外购6000系列铝合金; 28600t; 固态; 700t; 捆扎; 原料放置区; 挤压; 外购. 2; 模具; 40套; 固态; 40套; 捆扎; 原料放置区; 循环使用，用于辅助加工; 外购. 3; 切屑液; 1.2t; 液态; 0.1t; 桶装; 原料放置区; CNC加工; 外购. 4; 片碱; 1.1t; 固态; 0.1t; 袋装; 原料放置区; 清洗模具; 外购. 5; 纸质包装; 2t; 固态; 0.5t; 袋装; 原料放置区; 用于包装工序; 外购. 6; 珍珠棉; 1t; 固态; 0.25t; 袋装; 原料放置区; 用于包装工序; 外购. 7; 液氨; 3.5t; 液态; 0.29t; 罐装; 车间外; 模具保养; 外购. 8; 铝焊丝; 1.5t; 固态; 0.125t; 捆扎; 原料放置区; 焊接; 外购. 其他. 8; 天然气; m3/a; 40000. 9; 水; t/a; 4979.78. 10; 电; 万kW·h/a; 426.03. 表2-5 主要化学品理化性质一览表 序号; 原辅材料名称; 理化性质; 毒性毒理. 1; 6000系列铝合金; 6000系铝合金是我国铝合金产业中重要的一类，其主要成分是铝、镁、硅等元素。密度一般在2.7g/cm左右，相交于其他铝合金品种，其密度优势更为明显，在航空航天、交通运输等对轻量化要求较高的领域具有竞争力。; /. 2; 片碱（氢氧化钠）; 外观为白色半透明结晶状固体，其说溶液由涩味，密度为2.13g/m3，熔点318.4℃，沸点1390℃。溶于乙醇和甘油，不溶于丙醇、乙醚。与氯、溴、碘等卤素发生歧化反应。与酸类发生中和作用生成盐和水。; 急性剧毒，刺激性：家兔经眼：1%重度刺激。家兔经皮：50mg/24小时，重度刺激。. 3; 液氨; 液氨，又称为无水氨，是一种无色液体，有强烈刺激性气味。分子式：NH3，分子量：17.04，相对密度(水=1)：0.602824(25℃)，熔点(℃)：-77.7，沸点(℃)：-33.42℃，水溶液pH值：11.7，自燃点：651.11℃; 液氨人类经口TDLo：0.15ml/kg液氨人类吸入LCLo：5000ppm/5m急性毒性：LD50350mg/kg(大鼠经口)；LC501390mg/m，4 小时，（大鼠吸入）。. 7劳动定员和工作时间 劳动定员：拟建工程新增劳动定员75人，不在厂区食宿。 工作时间：年运营时间为260天，实行两班制，每班12小时。 8、水平衡 （1）生活用水：本项目劳动定员75人，不在厂区食宿。根据《建筑给水排水设计规范》（GB50015-2019）中生活用水定额和实际情况，生活用水每人按照50L/d计，工作时间260天，则用水量为975t/a（3.75t/d）。生活污水以80%计，为780t/a（3t/d）。 （2）冷却循环水：项目生产系统、空压机等系统需提供冷却水，冷却水间接冷却产品后进入冷却塔自然冷却后循环使用，冷却循环水量为45m3/h，蒸发量按照循环量的0.8%计，排污量0.4%计，则补水量占循环量的1.2%，循环冷却水补充量约为为12.96t/d，3369.6t/a。排污量为2.56t/d，665.6ta。 （3）模具碱洗用水 模具在煲模过程中，煲模车间碱液会被消耗，包括与铝材反应消耗、带走消耗、蒸发消耗等；同时为保证工艺效果，碱液需要定期更换，因此需要定期补充碱液。碱液补充量为碱液消耗量和碱液更换量之和。 本项目设置2个碱洗槽，①#碱洗槽清洗室容积为1.1m3，②#碱洗槽清洗室容积为1.65m3，碱洗槽总容积为2.75m3。损耗量按槽体的容积50%计，即1.375m3/d，碱洗用水补充量为1.375m3/d、357.5t/a，碱洗废水需定期更换，更换周期为4次/年，在线水量为2.75t，则本项目废水产生量为11t/a，则碱洗总用水量为1.42t/d、369.2t/a。 偏铝酸钠在常温下加水充分搅拌反应产生热量，充分反应生产氢氧化钠溶液和氢氧化铝晶体。本项目一体化煲模废碱液回收装置为密闭结构，废碱液通过密闭管道输送至装置内处理,废碱液加水在晶析反应塔内反应,水解生产大量结晶性Al(OH)3及NaOH溶液，结晶性A1(OH)3在溶液中沉淀，上层液氧化钠溶液抽送至滤晶槽内暂存，可再次用于煲模；沉淀物结晶性A1(OH)3含有定的水分，采用离心机进行脱水，得到含水率为15%左右的粉状氧化铝晶体脱水分离的滤液可再次抽回晶析反应塔参与二次水解反应，废水不外排。 （4）喷淋用水 煲模过程中产生的碱性废气使用水进行喷淋处理，共设置一套喷淋装置，循环量为50t/d，损耗量按照循环量的2%计算，为1t/d，则循环水的补充量为1t/d。则喷淋设施总用水量为1t/d、260t/a。产生的喷淋废液与模具碱洗用水一并处理，不外排。 （5）切屑液 项目机加工过程中会使用到切屑液，切削液需与水进行混合后使用，根据建设单位提供资料，切削液与水比例为1:5，过程中损耗后进行补充，年用切削液约1.2t，损耗量约80%，最终产生的废切削液为危险废物委托有资质单位处理处置，无废水产生。 综上所述，拟建项目用水量为19.153m3/d，合4979.78m3/a。拟建项目污水产生量为5.56m3/d，合1445.6m3/a。 拟建项目水平衡图如下： 图2-2 拟建项目水平衡图（t/d） 9、平面布置 本项目位于安徽省六安市舒城经济开发区海棠路888号安徽福然德汽车科技有限公司厂房东北侧区域，项目总占地面积12693m2，计划购置挤压机2台、CNC加工设备30台、拉弯机3台，焊接站22台等设备，建设挤压线2条。通过铝挤压机其他机加工生产工艺，形成年产汽车防撞梁75万套（6500吨）、门槛梁75万套（6500吨）、其他工业用铝型材7000吨的生产能力。 厂房内含有生产区、变电站、原辅材料放置区、成品放置区、检验区、不合格产品区和办公区等。厂区拟设置3个出入口，包括两个物流入口和一个原辅材料入口。变电站位于厂区西侧。具体详见厂区平面布置图。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1、施工期 本项目租赁安徽省六安市舒城杭埠经济开发区海棠路888号安徽福然德汽车科技有限公司厂房东北侧区域，涉及设备安装、燃气管道铺设和内部空间隔断，本次环评施工期工艺流程及产污环节分析从略。 2、运营期 （1）防撞梁生产工艺流程： 图2-3 防撞梁生产工艺流程 加热：6000系列铝合金在挤压前需进行工件加热、模具加热，工频炉采用电加热方式，加热温度约为460~505℃。 挤压：加热后工件挤压成不同截面尺寸的铝型材，挤压生产线采用PLC和其上位PC机系统，实现挤压生产过程的自动控制。挤压过程中会产生废模具和机械噪声。 淬火：淬火采用循环水直接冷却，淬火过程中不添加任何物质，没有废淬火液。水雾通过回收返回系统。冷却水直接喷淋，循环使用。 拉伸、校直、锯切：挤压成型后使用拉弯机进行拉伸处理，主要校直消除内应力防止铝材二次变形，切除铝材多余部分，该过程会产生低噪声，铝边角料。 加工中心加工，拉伸校直后的铝材，进入CNC加工中心进行机加工，该过程会产生含油铝屑、废切削液和噪声。 焊接：对加工后的铝材进行焊接防撞梁形状，采用氩弧焊进行焊接，该过程会产生一定的焊接烟尘和噪声。 时效：通过时效炉进行时效处理，增加铝型材硬度，通过加热消除或减小淬火后工件内的微观应力、机械加工残余应力，提高硬度，防止变形及开裂，稳定组织以稳定零件形状及尺寸。其方法是将工件加热到一定温度，长时间保温后（3~7h）随炉冷却，或在空气中冷却。人工时效在时效炉内完成，时效炉采用天然气作为燃料。该过程主要产生天然气燃烧烟气。 拉铆：拉铆则是指将铆钉或铆母插入孔中，然后用工具将铆钉或铆母后端的柄拉拔，使其形成扩张，从而产生固定。该过程会产生一定的噪声。 包装：完成处理后，成品进行包装处理，储存在成品放置区。 （2）门槛梁生产工艺流程 图2-4 门槛梁生产工艺流程 加热：6000系列铝合金在挤压前需进行工件加热、模具加热，工频炉采用电加热方式，加热温度约为460~505℃。 挤压：加热后工件挤压成不成截面尺寸的铝型材，挤压生产线采用PLC和其上位PC机系统，实现挤压生产过程的自动控制。挤压过程中会产生废模具和机械噪声。 淬火：淬火采用循环水直接冷却，淬火过程中不添加任何物质，没有废淬火液。水雾通过回收返回系统。冷却水直接喷淋，循环使用。 拉伸、校直、锯切：挤压成型后使用拉弯机进行拉伸处理，主要校直消除内应力防止铝材二次变形，切除铝材多余部分，该过程会产生低噪声，铝边角料。 时效：通过时效炉进行时效处理，增加铝型材硬度，通过加热消除或减小淬火后工件内的微观应力、机械加工残余应力，提高硬度，防止变形及开裂，稳定组织以稳定零件形状及尺寸。其方法是将工件加热到一定温度，长时间保温后（3~7小时）随炉冷却，或在空气中冷却。人工时效在时效炉内完成，时效炉采用天然气作为燃料。该过程主要产生天然气燃烧废气。 加工中心加工：拉伸校直后的铝材，进入CNC加工中心进行机加工，该过程会产生该过程会产生含油铝屑和噪声。 拉压铆：压铆是指在铆钉的一端加压，使它穿过两种材料并扩张到另一端，形成固定。拉铆则是指将铆钉或铆母插入孔中，然后用工具将铆钉或铆母后端的柄拉拔，使其形成扩张，从而产生固定。该过程会产生一定的噪声。 包装：完成处理后，成品进行包装处理，储存在成品放置区。 3、其他工业用铝型材生产工艺流程 图2-5 其他工业用铝型材生产工艺流程图 加热：6000系列铝合金在挤压前需进行工件加热、模具加热，工频炉采用电加热方式，加热温度约为460~505℃。 挤压：加热后工件挤压成不成截面尺寸的铝型材，挤压生产线采用PLC和其上位PC机系统，实现挤压生产过程的自动控制。挤压过程中会产生废模具和机械噪声。 淬火：淬火采用循环水直接冷却，淬火过程中不添加任何物质，没有废淬火液。水雾通过回收返回系统。冷却水直接喷淋，循环使用。 拉伸、校直、锯切：挤压成型后使用拉弯机进行拉伸处理，主要校直消除内应力防止铝材二次变形，切除铝材多余部分，该过程会产生低噪声，铝边角料。 时效：通过时效炉进行时效处理，增加铝型材硬度，通过加热消除或减小淬火后工件内的微观应力、机械加工残余应力，提高硬度，防止变形及开裂，稳定组织以稳定零件形状及尺寸。其方法是将工件加热到一定温度，长时间保温后（3~7小时）随炉冷却，或在空气中冷却。人工时效在时效炉内完成，时效炉采用天然气作为燃料。该过程主要产生天然气燃烧废气。 包装：完成处理后，成品进行包装处理，储存在成品放置区。 4、模具清洗 图2-6 模具清洗工艺流程 碱洗：该工序主要是使模具在碱液（NaOH）中碱洗，使模具腔中的铝合金溶除，并保温3~4h，再通过打压将模腔与工件分离。模具卸模后，温度在500℃以上，采用电加热，待卸模后将模具在空气中放置到100~150℃再浸入碱水中。碱洗工序产生的会产生碱雾和碱洗废水。 氮化：把清洗干净的模具放入料框竖着放好。模具之间留有空隙。将料框小心吊入炉罐内，不允许碰撞炉内导风套。压紧炉盖，当炉内温度达到工艺温度520度左右（炉内温度）加入氨气大约1500升左右。工艺时间结束后，减少氨气流量到800升。关闭总电源按纽，断开电源。打开排风口，等待10分钟后，打开鼓风机把炉内温度降到170度以下，关闭氨气，关炉盖风机，关鼓风机，打开压块，吊出工件，出炉。该工序的污染物为氮化炉尾气中未充分燃烧的氨气。 氮化后模具自然冷却后入库。 表2-6 工艺产物环节说明表 项目; 排污节点; 污染物; 污染因子; 收集及治理措施. 废气; 焊接烟尘; 焊接烟尘（G1）; 颗粒物; 集气罩收集后，经布袋除尘器处理后由15m高排气筒排放DA001. 时效; 燃烧废气（G2）; 颗粒物、二氧化硫、二氧化氮; 低氮燃烧后通过15m高排气筒排放DA002. 模具保养; 碱雾（G3）; 碱雾; 通过集气罩收集，经水喷淋塔后由15m高排气筒DA003排放. 模具保养; 氮化废气（G4）; 氨; 设备自带燃烧装置燃烧后无组织排放. 废水; 人员生活; 生活污水; CODcr、BOD5、SS、氨氮、总磷、总氮; 经化粪池处理后，依托现有厂房污水处理设施处理后排放至杭埠镇污水处理厂. 冷却水; 清净下水; CODcr、BOD5、SS、氨氮; 会同生活污水经过化粪池处理进入市政管网送入杭埠镇污水处理厂进行处理. 喷淋塔; 废碱液; 废碱液; 采用拜耳水解结晶法，氢氧化钠二次利用，无废液不排外. 模具保养; 碱洗废水; 碱洗废水. 固废; 生活; 生活垃圾; 一般固废; 由环卫部门统一清运. 锯切、检验包装等; 一般固废; 边角料、不合格产品; 铝边角料、不合格产品由厂家回收. 废包装材料; 一般固废; 废包装材料; 交由物资单位回收. 碱液回收; 一般固废; 氢氧化铝; 外售用于净水剂（聚合氯化铝）原料. 加工中心加工; 危险废物; 含油铝屑（静置无滴漏）; 含油铝屑由铝棒厂回收重新铸造，利用过程豁免. 设备维修; 废液压油、废润滑油、废切削液; 暂存于危废库后交由有资质单位处置. 噪声; 厂界; 噪声; dB(A); 减振、隔声、低噪声设备. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目为位于安徽省六安市舒城县杭埠镇海棠路888号，拟租赁安徽福然德汽车科技有限公司闲置厂房，无原有污染及主要环境问题。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域环境质量现状 | 1、环境空气质量现状 根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）：“6.2.1.1项目所在区域达标判定，优先采用国家或地方生态环境主管部门公开发布的评价基准年环境质量公告或环境质量报告中的数据或结论。” 舒城县大气基本污染物（因子为SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3）环境质量现状采用舒城县省控空气自动监测站监测数据，监测时间为2023年全年年均值，监测数据见下表。 表3-1 舒城县环境空气质量现状监测结果（以最大值计） 单位：μg/m3 市/县; 时间; SO2; NO2; CO-95百分位(mg/m³); O₃，8H-90 百分位; PM2.5; PM10. 舒城县; 2023年; 6; 23; 0.9; 140; 31; 55. 根据上表可知，舒城县大气基本污染物年均浓度值均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及2018年修改单中二级标准限值要求，舒城县空气环境质量为达标区。 2、地表水环境质量现状 项目所在区域地表水为民主河，本次评价民主河地表水监测数据引用舒城县2023年2月例行监测数据，具体监测结果如下： 表3-2 项目所在区域地表水水质现状监测结果 单位：mg/L（pH除外） 检测断面; 日期; pH; COD; BOD5; 氨氮; 总磷; 石油类. 民主河五星排涝站; 2023.02; 8; 8; 2.3; 0.55; 0.04; ＜0.01. 《地表水环境质量现状标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准; 6~9; 20; 4; 1.0; 0.2; 0.05. 是否达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标. 监测结果表明，丰乐河及民主河水质能够满足《地表水环境质量现状标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水体功能要求。 3、声环境质量现状 （1）监测点位，监测时间及频率 本次声环境质量现状委托徽国晟检测技术有限公司开展了监测工作。监测时间为2024年3月29日、3月30日，监测结果见下表。 （2）监测结果与评价 3-2 噪声监测结果 编号; 检测点位; 2024年3月29日; 2024年3月30日. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. dB(A); dB(A); dB(A); dB(A). N1; 厂界东; 54.4; 43.4; 54.9; 41.3. N2; 厂界南; 56.6; 40.6; 53.7; 43.7. N3; 厂界西; 52.8; 42.6; 52.1; 44.2. N4; 厂界北; 54.0; 44.2; 54.5; 40.4. 由上表可知，项目东、南、西、北厂界声环境现状监测结果符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类区标准要求。 4、生态环境 本项目租赁现有厂房位于六安市舒城县经济开发区杭埠园区，不属于产业园区外建设项目新增用地，用地范围内无生态环境保护目标，无需进行生态环境现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 本项目评价范围内无自然保护区、风景旅游点和文物古迹等需要特殊保护的环境敏感对象，总体上不因本项目的实施而改变区域环境现有功能。 1、大气环境：厂界外500米范围内大气环境保护主要为居民点，具体见下表所示； 2、声环境：厂界外50米范围内无声环境保护目标； 3、地下水环境：厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源； 4、生态环境：本项目租赁安徽福然德汽车科技有限公司厂房东北侧区域，不新增占地，用地范围内无生态环境保护目标。 表3-3 环境保护目标一览表 环境要素; 坐标; 保护对象; 保护内容; 规模（人数）; 环境功能区; 相对厂址方位; 相对厂界距离/m. 经度; 纬度. 空气环境; 117.150900997; 31.523658488; 阳光花园; 居民; 500; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准; SW; 400. 117.150847353; 31.524532888; 梅林桥; 居民; 120; N; 180. 117.156644531; 31.526888602; 徐家老屋; 居民; 200; NE; 450. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、废气污染物排放标准 项目时效炉使用天然气作为燃料，外排废气中颗粒物、氮氧化物、二氧化硫依据《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）和《工业炉窑大气污染物综合治理方案》（环大气[2019]56号）从严执行。氨执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）。焊接烟尘执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）。碱雾参照执行《大气污染物综合排放标准》（DB31/933—2015）。 表3-4 大气污染物有组织排放浓度限值 （单位：mg/m3） 生产工序; 污染因子; 最高允许排放浓度（mg/m3）; 标准来源. 焊接; 颗粒物; 120; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）. 时效炉; 颗粒物; 30; 《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）、《工业炉窑大气污染物综合治理方案》（环大气[2019]56号）. 氮氧化物; 300. 二氧化硫; 200. 模具保养; 碱雾; 10; 《大气污染物综合排放标准》（DB31/933-2015）. 表3-5 无组织大气污染物排放浓度限值 （单位：mg/m3） 污染因子; 无组织排放浓度限值; 监控位置; 采用标准. 颗粒物; 1.0; 周界外浓度最高点; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放浓度监控限值. 氨; 1.5; 厂界; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中厂界标准限值. 2、废水污染物排放标准 本项目废水主要为生活污水和冷却循环水的清净下水。经化粪池预处理后达到杭埠镇污水处理厂接管标准后，经总排口排入市政管网，进入杭埠镇污水处理厂进一步处理。具体执行标准情况见下表。 表3-6 接管废水排放执行标准 单位：mg/L（pH无量纲） 执行标准; pH; COD; BOD5; SS; TP; TN; 氨氮; 石油类; 动植物油. 杭埠镇污水处理厂接管标准; 6～9; 350; 180; 220; 4; 40; 30; 20; 100. 污水处理厂尾水排放COD、NH3-N、总磷、总氮执行《巢湖流域城镇污水处理厂和工业行业主要水污染物排放限值》（DB34/2710-2016）表2规定的达标排放限值，其他污染物排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后达标排放。具体执行标准情况见下表。 表3-7 污水处理厂尾水排放执行标准 单位：mg/L（pH无量纲） 执行标准; pH; COD; BOD5; SS; TN; 氨氮; TP; 石油类; 动植物油. 《巢湖流域城镇污水处理厂和工业行业主要水污染物排放限值》（DB34/4710-2016）; /; 40; /; /; 10 (12); 2.0 (3.0); 0.3; /; /. 《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标准; 6~9; 50; 10; 10; 15; 5(8); 0.5; 1; 1. 3、噪声污染物排放标准 营运期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。其标准限值见表3-8。 表3-8 工业企业厂界环境噪声排放标准 单位：dB(A) 昼间; 夜间; 声环境功能区类别. 65; 55; 3类. 4、固废污染物排放标准 一般工业固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）；危险废物处理处置执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中的有关规定执行。 |
| 总量 控制 指标 | 本项目污染总量控制指标，具体如下： （1）废气污染物 本项目产生的废气主要为颗粒物、SO2、NOx。颗粒物有组织排放量为0.008128t/a，SO2有组织排放量为0.01876t/a，NOx有组织排放量为0.06429t/a。需经有审批权的生态环境主管部门审批后方可实施。 （2）废水污染物总量 项目生活污水经预处理后排入杭埠镇污水处理厂进行处理，COD、NH3-N纳入杭埠镇污水处理厂总量控制指标范围内，无需另行申请总量。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目为新建项目，租赁安徽福然德汽车科技有限公司厂房东北侧区域进行生产，不新增用地，项目不涉及厂房、基础设施等构筑物的施工建设，主要为设备安装，管道敷设，因此本项目不对施工期进行环境影响评价。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 本次评价参照《污染源源强核算技术指南 总则》（HJ884-2018）进行各污染因子源强核算。废气源强采用产污系数进行核算；废水污染源源强采用产污系数发和类比法进行核算；噪声污染源源强采用类比法进行核算；固体废物污染源源强采用类比法进行核算。 一、废气 1、项目废气源强分析 本项目废气污染源为焊接烟尘、时效炉天然气燃烧废气和模具保养理过程中废碱雾、氮化废气。 1.1 焊接烟尘 本项目焊接采用氩弧焊，焊丝在加热温度下受热产生焊接烟尘，参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》的公告（公告2021年第24号）中“33-37,431-434机械行业系数手册”，颗粒物产物系数为20.5kg/t原料，本项目焊丝使用量为1.5t/a，则焊接过程中产生的颗粒物量为0.03075t/a。 根据企业提供资料，本项目设置22个焊接工位，每个焊接工位上方设置手臂式集气罩，集气罩规格为0.15m*0.2m。焊接烟尘经集气罩收集后进入自带的废气处理设施中，处理后分别经1根15m排气筒排放（DA001）。废气收集效率按90%计，自带布袋除尘废气净化效率为90%。 根据《局部排风设施控制风速检测与评估技术规范》（AQ/T4274-2016），此类型上吸式集气罩收集的粉尘通过处理装置的控制风速以保证收集效率。本报告按照《环境工程设计手册》中经验公式计算得出各废气收集装置所需的风量L。 L=3600（5X2+F）×Vx 式中：X——集气罩至污染源的距离（取0.2m计）； F——集气罩罩口面积（经核算，F=0.03m2）； Vx——控制风速（本项目取0.3m/s）。 代入相关数据经计算可知：每台焊接机设备集气罩所需风量为248.4m3/h；每个车间焊接区域设置22处焊接工位，则配套22组集气罩，22组集气罩所需风量合计为5464.8m3/h。考虑到设备风阻风量扩大10%的余量，因此废气处理设备需配套风机风量为6000m3/h。 因此，颗粒物产生量为0.03075t/a，产生速率为0.01kg/h，产生浓度为1.67mg/m3。有组织排放量为0.002768t/a，排放速率为0.0009kg/h，排放浓度为0.15mg/m3。无组织排放量为0.003075t/a，排放速率为0.001kg/h。 1.2 燃烧废气 项目使用1台时效炉，时效炉日工作时间为8h，本工序天然气用量为40000m3/a。天然气燃烧废气产污系数参照《排污许可证申请与核发技术规范-工业炉窑（HJ1121-2020）》表6，天然气低位热值为29.31MJ/m3，由于本项目采用国际先进的低氮技术，氮氧化物产生量以系数的50%计，则项目的燃烧废气污染物产生情况如下。 表4-1 天然气燃烧废气产生情况一览表 污染物指标; 产污系数; 产生量(t/a); 产生速率(kg/h); 备注. 二氧化硫; 0.469g/m3燃料; 0.01876; 0.0090; /. 氮氧化物; 2.009g/m3燃料*0.5; 0.06429; 0.031; 国际先进的低氮燃烧器. 颗粒物; 0.134g/m3燃料; 0.00536; 0.0026; /. 本项目时效炉设备密闭，燃烧机采用低氮燃烧处理器，尾气经废气排气筒（DA001）排放，配套风机风量为3000m3/h，高度15m，内径0.3m。 经进一步计算，本项目时效炉废气有组织排放情况为： 二氧化硫排放量0.01876t/a，排放速率0.009kg/h，排放浓度为3mg/m3。 氮氧化物排放量0.06429t/a，排放速率0.031kg/h，排放浓度为10.33mg/m3。 颗粒物排放量0.00536t/a，排放速率0.0026kg/h，排放浓度为0.87mg/m3。 颗粒物、SO2、NOx排放浓度满足《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）和《工业炉窑大气污染物综合治理方案》（环大气[2019]56号）限值要求。 1.3 碱雾 洗模站中产生的废气主要为碱雾，项目洗模站为密闭场所，通过负压对碱雾进行收集，经过1套水喷淋塔处理（集气率以100%计，处理效率以90%计），风机风量为5000m3/h，尾气通过1根15m高排气筒（DA003）排放。经查阅相关资料，碱洗工艺中碱雾的蒸发量参考《环境统计手册》中液体蒸发量的计算公式。可以根据以下经验公式进行理论计算： Gz=M×(0.000352+0.000786×U)×P×F 式中：GZ—碱雾量，kg/h；M—液体的分子量，NaOH分子量为40；U—蒸发液体表面上的空气流速（m/s），以实例数据为准，无条件实测时，一般可取0.2-0.5，本项目取0.3m/s；P—相应于液体温度下空气中的饱和蒸汽分压力（mmHg），温度取50℃，P 为1.2；F—液体蒸发面的面积（m2）。 项目使用的碱洗槽尺寸为：1000×1000×1100mm、1500×1000×1100mm，共计2个，蒸发面积合计为2.5m2。 根据上述公式及相关参数，可算出本项目碱洗槽碱雾废气的产生速率为0.071kg/h，产生量为0.148t/a，产生浓度为14.2mg/m3。每年清洗时长2080h（8h/d，260d/a）。排放速率为0.0071kg/h，排放量为0.0148t/a，排放浓度为1.42mg/m3。 1.4 氮化废气 把清洗干净的模具放入料框竖着放好。模具之间留有空隙。将料框小心吊入炉罐内，不允许碰撞炉内导风套。压紧炉盖，当炉内温度达到工艺温度520度左右（炉内温度）加大入氨气大约1500升左右。工艺时间结束后，减少氨气流量到800升。关闭总电源按纽，断开电源。打开排风口，等待10分钟后，打开鼓风机把炉内温度降到170度以下，关闭氨气，关炉盖风机，关鼓风机，打开压块，吊出工件，出炉。该工序的污染物为氮化炉尾气中未充分燃烧的氨气。 根据建设单位提供资料，氮化过程中NH3分解率为85%、燃烧去除率为98%。项目年消耗NH3为3.5t/a，则未被分解的NH3为0.525t/a（0.252kg/h）。废气经点燃装置加热点燃后排入外环境，即约有0.5145t/a的NH3燃烧，则点燃装置剩余2%NH3约0.0105t/a（0.005kg/h）车间内无组织排放。 表4-2 本项目有组织废气产生排放一览表 产排污环节; 污染物; 产生情况; 治理措施; 处理效率 (%); 排放情况; 排放时间h; 排气筒参数. 浓度 mg/m3; 速率 kg/h; 产生量 t/a; 浓度 mg/m3; 速率 kg/h; 排放量 t/a. 焊接; 颗粒物; 1.67; 0.01; 0.03075; 布袋除尘; 90; 0.15; 0.0009; 0.002768; 3120; H=15m，内径0.3m，一般排放口，坐标117.153555，31.522621. 时效炉; 颗粒物; 0.87; 0.0033; 0.00536; /; 0; 0.87; 0.0033; 0.00536; 2080; H=15m，内径0.3m，一般排放口，坐标117.153512，31.521605. 二氧化硫; 3; 0.009; 0.01876; /; 0; 3; 0.009; 0.01876. 氮氧化物; 10.33; 0.031; 0.06429; 低氮燃烧; 50; 10.33; 0.031; 0.06429. 碱洗; 碱雾; 14.2; 0.071; 0.148; 水喷淋; 90; 1.42; 0.0071; 0.0148; H=15m，内径0.3m，一般排放口，坐标117.153571，31.521959. 表4-3 氮化废气尾气产生及排放情况 产物工序; 污染物; 污染源强; 治理措施; 无组织排放. t/a; kg/h; t/a; kg/h. 氮化; 氨; 0.525; 0.252; 点火装置; 0.0105; 0.005. 2、治理措施可行性分析 2.1 焊接烟尘治理措施可行性分析 对照《排污许可证申请与核发技术规范 汽车制造业》（HJ971-2018），表25汽车制造业废气污染治理推荐可行技术清单，本项目所提供焊接烟尘处理措施技术可行性如下表所示。 表4-4 焊接烟尘技术可行性分析表 产排污环节; 污染物种类; 可行技术; 本项目工艺; 备注. 焊接; 颗粒物; 袋式过滤、静电净化; 布袋除尘; 可行. 由表4-4可知，本项目采用布袋除尘除尘治理工艺属于焊接烟尘处理量可行技术。 2.2 燃烧废气治理措施可行性分析 对照《排污许可证申请与核发技术规范 汽车制造业》（HJ1121—2020）热处理炉废气污染治理推荐可行技术清单，本项目所提供燃烧废气处理措施技术可行性如下表所示。 表4-5 燃烧废气技术可行性分析表 产排污环节; 污染物种类; 可行技术; 本项目工艺; 备注. 时效炉; 氮氧化物; 低氮燃烧、富氧燃烧、纯氧燃烧、非选择性催化还原、选择性催化还原; 低氮燃烧; 可行. 颗粒物; 燃气或净化后煤制气；袋式除尘；静电除尘; 燃气; 可行. 二氧化硫; 燃气或净化后煤制气；干法与半干法脱硫；湿法脱硫; 燃气; 可行. 由表4-5可知，本项目采用低氮燃烧废气治理工艺属于燃气工业炉窑烟气污染防治可行技术。 3、废气监测计划 参照《排污许可证申请与核发技术规范 汽车制造业》（HJ971-2018）、《排污许可证申请与核发技术规范 汽车制造业》（HJ1121—2020）和《排污单位自行监测技术指南 总则》(HJ 819-2017)中相关标准中规定，本项目废气监测计划执行如下。 表4-6 项目运营期废气监测计划表 类别; 监测点位; 监测因子; 监测频率; 标准. 废气; DA001; 颗粒物; 1次/半年; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2相关标准. DA002; 二氧化硫、氮氧化物、颗粒物; 1次/半年; 《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）、《工业炉窑大气污染物综合治理方案》（环大气[2019]56号）. DA003; 碱雾; 1次/半年; 《大气污染物综合排放标准》（DB31/933-2015）. 厂界; 颗粒物; 1次/半年; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2相关标准. 氨气; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中恶臭污染物厂界标准值. 二、废水 1、废水源强分析 本项目废水为生活污水和冷却循环排水，建成后废水产生量约为1445.6t/a，项目生活污水经过化粪池处理后混合冷却循环排水安徽福然德汽车科技有限公司厂房总排口排入市政管网送入杭埠镇污水处理厂进行处理。废水排放执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中表4三级标准要求和杭埠园区污水处理厂接管要求。污水处理厂尾水排放COD、NH3-N、总磷、总氮执行《巢湖流域城镇污水处理厂和工业行业主要水污染物排放限值》（DB34/2710-2016）表2规定的达标排放限值，其他污染物排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后达标排放。 （1）生活用水：本项目劳动定员75人，不在厂区食宿。根据《建筑给水排水设计规范》（GB50015-2003）中生活用水定额和实际情况，生活用水每人按照50L/d计，工作时间260天，则用水量为975t/a（3.75t/d）。生活污水以80%计，为780t/a（3t/d） （2）冷却循环水：项目生产系统、空压机等系统需提供冷却水，冷却水间接冷却产品后进入冷却塔自然冷却后循环使用，冷却循环水量为45m3/h，蒸发量按照循环量的0.8%计，排污量0.4%计，则补水量占循环量的1.2%，循环冷却水补充量约为12.96t/d，3369.6t/a。排污量为2.56t/d，665.6t/a。 （3）模具碱洗用水 模具在煲模过程中，煲模站碱液会被消耗，包括与铝材反应消耗、带走消耗、蒸发消耗等；同时为保证工艺效果，碱液需要定期更换，因此需要定期补充碱液。碱液补充量为碱液消耗量和碱液更换量之和。 本项目设置2个碱洗槽，①#碱洗槽清洗室容积为1.1m3，②#碱洗槽清洗室容积为1.65m3，碱洗槽总容积为2.75m3。损耗量按槽体的容积50%计，即1.375m3/d，碱洗用水补充量为1.375m3/d、357.5t/a，碱洗废水需定期更换，更换周期为4次/年，在线水量为2.75t，则本项目废水产生量为11t/a，则煮模总用水量为1.42t/d、369.2t/a。 偏铝酸钠在常温下加水充分搅拌反应产生热量，充分反应生产氢氧化钠溶液和氢氧化铝晶体。本项目一体化煲模废碱液回收装置为密闭结构，废碱液通过密闭管道输送至装置内处理,废碱液加水在晶析反应塔内反应，水解生产大量结晶性Al(OH)3及NaOH溶液，结晶性A1(OH)3在溶液中沉淀，上层液氧化钠溶液抽送至滤晶槽内暂存，可再次用于煲模；沉淀物结晶性A1(OH)3含有定的水分，采用离心机进行脱水，得到含水率为15%左右的粉状氧化铝晶体脱水分离的滤液可再次抽回晶析反应塔参与二次水解反应，废水不外排。 （4）喷淋用水 煲模过程中产生的碱性废气使用水进行喷淋处理，共设置一套喷淋装置，循环量为50t/d，损耗量按照循环量的2%计算，为1t/d，则循环水的补充量为1t/d。则喷淋设施总用水量为1t/d、260t/a。产生的喷淋废液与模具碱洗用水一并处理，不外排。 （5）切屑液 项目机加工过程中会使用到切屑液，切削液需与水进行混合后使用，根据建设单位提供资料，切削液与水比例为1:5，过程中损耗后进行补充，年用切削液约1.2t，损耗量约80%，最终产生的废切削液为危险废物委托有资质单位处理处置，无废水产生。 综上所述，拟建项目用水量为19.153m3/d，合4979.78m3/a。拟建项目污水产生量为5.56m3/d，合1445.6m3/a。 拟建项目水平衡图如下： 图4-1 拟建项目水平衡图（t/d） 本项目废水的产生和处理排放情况详见下表。 表4-7 本项目水污染物产生和处理状况 废水; 污染物; 产生情况; 拟采取的处理方式; 接管情况; 排放去向. 浓度 mg/L; 产生量 t/a; 浓度 mg/L; 接管量 t/a. 生活污水780t/a; COD; 400; 0.312; 化粪池; 320; 0.25; 纳入杭埠镇污水处理厂处理. 氨氮; 30; 0.0234; 30; 0.0234. 循环冷却水665.6t/a; COD; 50; 0.033; 清洁下水; 50; 0.033. 氨氮; 5; 0.003; 5; 0.003. 2、生产废水处理技术 生产废水处理工艺流程如下： 图4-2 生产废水处理工艺流程图 本系统包含模具清洗装置、废碱液回收装置和废碱气处理装置三部分。模具清洗后产生的废液统一收集于废碱液收集池中，通过泵将废碱液抽送至回收装置内的晶析反应塔中。采用水解结晶法(别称拜耳法)原理将煲模废碱液中形成的偏铝酸钠化合物水解为粉状氢氧化铝和氢氧化钠溶液，实现液体氢氧化钠溶液循环二次再和用，减少企业片碱使用量，副产物气氧化铝收集后外售用于净水剂（聚合氯化铝PAC）原料使用。废碱液回收系统采用PLC程序控制自动运行，全程无需工人监控，回收反应无需额外加热和制冷，系统设备运行能耗超低。实现废碱液零排放。 3、依托接管污水处理厂可行性分析 （1）污水处理厂处理能力及处理工艺 杭埠园区污水管沿道路两侧铺设，污水管网干管管径为D400。杭埠镇污水处理厂位于杭埠开发区新园大道（现规划为胜利大道）和北环路（现规划为锦绣大道）交叉口西北处。杭埠镇污水处理厂一期工程处理规模为：0.5万m3/d，2018年11月份，一期工程水量负荷率已达98%左右，基本达到满负荷状态。2018年底杭埠镇启动了污水处理厂改扩建项目，2019年12月，污水处理厂改扩建工程完成运行，扩建后的处理总规模为1.0万m3/d，目前收水量约8000立方/天。杭埠镇污水处理工艺采样“一级处理+改良型卡鲁赛尔氧化沟二级生化处理+磁介质高效沉淀池（混凝沉淀）+D型滤池（过滤）+紫外消毒”的处理工艺，污泥处理采用“机械浓缩+调质+板框压滤”的处理工艺。杭埠镇污水处理厂二期工程选址位于玉兰路与锦绣大道交口西南角，总占地3.22公顷，服务区域总面积13.74km2，二期工程处理规模2万吨/日，进厂污水经“格栅+沉砂池+水解酸化池+组合式A2/0生化池+磁介质水解酸化池+反硝化深床滤池+次氯酸钠接触消毒”。 本项目所在区域在杭埠镇污水处理厂服务范围内，项目运营期排入污水处理厂的污水量为5.56m3/d，对污水处理厂影响很小。本项目外排废水水质能达到污水处理厂的进水水质要求，不会对污水处理厂正常运行造成影响。因此，本项目运营期污水接管可行。 杭埠镇污水处理厂废水处理后的废水达到《巢湖流域城镇污水处理厂和工业行业主要水污染物排放限值》（DB/34 2710-2016）表2中的“城镇污水处理厂Ⅰ类”标准（该标准未作规定的污染因子执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级A标准）后排入民主河。 本项目所在区域在杭埠镇污水处理厂服务范围内。本项目外排废水水质能达到污水处理厂的进水水质要求，不会对污水处理厂正常运行造成影响。因此，本项目运营期污水接管可行。 （2）污水处理设施处理可行性分析 本项目废水主要为生活污水和冷却循环排水，废水水质较为简单，主要污染物为COD、SS、氨氮、TP、LAS等，生活污水拟采用“化粪池”处理，冷却循环排水作为清净下水，一并排入污水管网进入开发区污水处理厂进行深度处理。本项目位于杭埠镇经济开发区，在杭埠镇污水处理厂收水范围内。 - 排水路径及去向 本项目所在区域属于杭埠镇污水处理厂收水范围，目前，项目区域污水管网均已配套建设，废水接入市政污水管网，最终进入杭埠镇污水处理厂。 3、监测计划 参照《排污许可证申请与核发技术规范 汽车制造业》（HJ971-2018）中规定，本项目废水监测计划执行如下。 表4-8 项目运营期废水监测计划表 类别; 监测点位; 监测因子; 监测频率; 标准. 废水; 厂区污水总排口; pH、COD、BOD5、SS、NH3-N、TP、TN; 1次/年; 《污水综合排放标准》三级标准和杭埠镇污水处理厂接管值. 三、噪声 1、噪声污染源强分析 本项目建成后噪声源强如下。 表4-9 本项目新增设备噪声防治措施一览表 序号; 设备名称; 数量（台）; 位置; 产生强度dB（A）; 持续时间; 降噪措施; 排放强度dB（A）. 1; 挤压机; 2; 厂房内部; 75~85; 24h/d; 厂房隔声，基础减振; 55~65. 2; 工频炉; 2; 75~85; 55~65. 3; 时效炉; 2; 70~80; 50~60. 4; 拉弯机; 3; 70~80; 50~60. 5; 锯切机; 5; 80~85; 60~65. 6; CNC加工设备; 30; 75~85; 55~65. 7; 焊接站; 22; 75~85; 55~65. 8; 铆接站; 5; 75~85; 55~65. 9; 洗模站; 1; 75~85; 55~65. 10; 风机; 5; 75~80; 隔声罩、软管; 55~60. 11; 循环水泵; 2; 75~80; 55~60. 2、厂界噪声预测 本次环境噪声影响预测采用《环境影响评价技术导则--声环境》(HJ2.4-2021)中推荐的噪声预测模式，主要对本项目噪声源以面源模式对厂界的影响进行预测。 噪声由室内传播到室外时，建筑物墙面相当于一个面声源。面声源衰减规律如下：当预测点和面声源中心距离r处于以下条件时，可按下述方法近似计算：r<a/π时，几乎不衰减(Adiv≈0)；当a/π<r<b/π，距离加倍衰减3dB左右，类似线声源衰减特性(Adiv≈10lg(r/r0))；当r>b/π时，距离加倍衰减趋近于6dB，类似点声源衰减特性(Adiv≈20lg(r/r0))。其中面声源的b>a。图中虚线为实际衰减量。 ①当r<a/π时 声压级几乎不衰减，r处的声压级按下式计算： LA(r) =LA(r0) ②当a/π<r<b/π时 声压级随着距离加倍衰减3dB左右，类似线声源衰减特性，r处的声压级按下式计算： LA(r)=LA(r0)-10lg((r-a/π)/r0) ③当r>b/π时 声压级随着距离加倍衰减趋近于6dB，类似点声源衰减特性，r处的声压级按下式计算： LA(r)=LA(r0)-20lg((r-b/π)/r0) 图4-3 长方形面声源中心轴线上的衰减特 本次评价仅考虑距离衰减，项目噪声影响预测贡献值如下表： 表4-10 厂界噪声预测结果（单位：dB(A)） 预测 点位; 贡献值dB(A); 背景值（dB(A)）; 叠加值（dB(A)）; 标准值; 达标情况. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 东厂界; 43.3; 54.9; 43.4; 55.2; 46.4; 昼间≤65dB(A)夜间≤55dB(A); 达标. 南厂界; 47.2; 56.6; 43.7; 57.1; 48.8; 达标. 西厂界; 46.8; 52.8; 44.2; 53.8; 48.7; 达标. 北厂界; 50.3; 54.5; 44.2; 55.9; 51.2; 达标. 由以上预测结果可知，本项目对厂界贡献值较小，能够满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准要求。 为进一步降低项目噪声对周边声环境影响，本项目采取以下降噪措施： ①选用低噪声设备，并合理布局，高噪声设备尽量远离生产区； ②加强设备的维护，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转时产生的高噪声现象； ③对噪声相对较大的设备，应加强减震降噪措施，如加装隔振垫、减震器、消声器等。 ④加强建设项目区域内的绿化，为了提高绿化消减噪声的效果，应尽量选用四季常绿树种，以乔木为主，灌木、花草相结合，构成多层次的消声带。 3、噪声监测计划 参照《排污许可证申请与核发技术规范 工业噪声》（HJ 1301—2023）、《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）中规定，本项目噪声监测计划执行如下。 表4-11 本项目运营期噪声监测计划一览表 类别; 监测点位; 监测项目; 监测频率; 监测方式. 噪声; 厂界; LeqdB（A）; 1次/季度，每次昼夜各一次; 委托监测. 四、固体废物 1、固废源强分析 本项目产生的固体废物包括生活垃圾，一般固废、危险废物。 （1）生活垃圾 本项目投产使用后，新增劳动定员75人，生活垃圾按0.5kg/人d计，则生活垃圾产生量为9.75t/a。收集后由当地环卫部门统一清运处理。 （2）一般固废 1）废边角料 本项目在锯切工段、加工中心加工工序会产生一定量的边角料，边角料产生量为19.0t/a，属于一般固废，暂存于厂区内一般固废仓库，由铝棒厂回收重新铸造。 2）不合格品 加工中心加工工序会产生不合格产品，不合格产品产生量约为8580t/a，属于一般固废，暂存于厂区内一般固废仓库，由铝棒厂回收重新铸造。 3）废包装材料 本项目包装工序废包装材料产生量约为0.3t/a，收集后定期外售处理。 4）氢氧化铝 根据建设单位提供资料，煲模车间日产生碱液量约为1.42t/d，喷淋用水产生的废水量为1t/d。废碱液和喷淋液经水解结晶法形成氢氧化铝和氢氧化钠溶液，氢氧化钠溶液循环二次再用，氢氧化铝回收量为5.78kg/d（1.5t/a），收集后外售处置。 类比《兴发高品质铝型材数字化工厂项目环境影响报告书》，审批文号（湖长合环建〔2023〕3号），本项目煲模废碱回收氢氧化铝作为原料外售给聚合氯化铝生产企业。 （3）危险废物 1）废润滑油 本项目在设备保养的过程中使用的润滑油定期更换产生废润滑油，根据建设单位提供资料，产生量约为3t/a。废润滑油属于危废（HW08，900-217-08），暂存于厂区内危废暂存间内，定期委托资质单位处置。 2）废液压油 本项目挤压机设备维修保养产生废液压油，产生量为0.24t/a。废液压油属于危险废物（HW08，900-218-08，T，I），暂存于厂内危废暂存间，定期委托资质单位处置。 3）废切削液 本项目CNC机加工过程中会产生废切屑液，废切屑液产生量为1.44t/a，暂存于场内危废暂存间，定期委托有资质单位处置 4）含油铝屑 本项目机加工过程中会产生含油铝屑，含油铝屑产生量为1t/a，经压榨、压滤、过滤除油达到静置无滴漏后打包压块，由铝棒厂回收重新铸造，利用过程不按危险废物管理。 表4-12 拟建工程固体废物情况汇总表 序号; 固体废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 产生量（t/a）; 产生工序及装置; 形态; 主要成分; 污染防治措施. 1; 废液压油; 危险废物; HW08/900-218-08; 0.24; 设备维护; 液态; 废油; 暂存于厂区内危废暂存间，定期委托资质单位集中处置. 2; 废润滑油; 危险废物; HW08/900-214-08; 3; 设备维护; 液态; 废油. 3; 废切削液; 危险废物; HW09/800-006-09; 1.44; CNC加工中心; 液态; 切屑液. 4; 含油铝屑; 危险废物; HW09/900-006-09; 1; CNC加工中心; 固态; Al; 经压榨、压滤、过滤除油达到静置无滴漏后打包压块，由铝棒厂回收重新铸造，利用过程不按危险废物管理. 5; 废边角料; 一般固废; /; 19; 锯切、CNC加工中心; 固态; Al; 由铝棒厂回收重新铸造. 6; 不合格产品; 一般固废; /; 8580; CNC加工中心; 固态; Al. 7; 氢氧化铝; 一般固废; /; 1.5; 煲模模洗; 固态; 氢氧化铝; 作为原料外售给聚合氯化铝生产企业. 8; 废包装袋; 一般固废; /; 0.3; 原料拆包; 固态; 纸张、珍珠棉; 外售综合利用. 9; 生活垃圾; /; /; 9.75; 办公、生活; 固态; /; 环卫部门清运. 2、固废处置措施及环境管理要求 一般固废管理要求 ①贮存、处置场的建设类型，必须与将要堆放的一般工业固体废物的类别相一致。②贮存、处置场应采取防止粉尘污染的措施。③为防止雨水径流进入贮存、处置场内。④为保障设施、设备正常运营，必要时应采取措施防止地基下沉，尤其是防止不均匀或局部下沉。 拟建项目一般固废库位于厂区仓库内部，面积约为100m2。 危废管理基本要求 危废必须全过程监管，从产生环节、收集环节、厂内运输环节、厂内贮存环节以及委外处置环节，满足危废管理的要求。项目危废在产生环节根据要求及时采用桶装或其他专用容器存放，确保无洒落的可能，危废及时采用带托盘的车辆送入危废间，确保运输环节无洒落等，危废及时清运交由有资质单位处置。厂内贮存，危废容器及时标示或分区标示：危废名称、入库时间、入库重量、入库人员信息、库管人员确认信息等，同时建立入库台账登记与管理信息，按照危险废物转移有关规定通过国家危险废物信息管理系统如实填写、运行电子联单。 拟建危险废物暂存场所建筑面积约30m2，位于厂区西北角，室内建有堵截泄露的裙角，裙角和地面采取重点防渗、防腐措施，室内设有隔离设施、报警装备和监控装置；室内设置泄露液体收集装置；危险废物做到分类收集，张贴危废标识，符合环保要求。本项目一般工业固废须满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）相关规定。危险废物须满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）相关规定。 五、地下水、土壤 拟建工程对地下水、土壤可能造成影响的为危废库中危废泄漏和原料放置区液压油泄露下渗造成土壤和地下水环境污染、废气污染物可能通过大气沉降的方式污染土壤和地下水环境。 企业危废库、模洗及废碱回收工段等均应采取重点防渗措施，其他区域采取一般防渗。危废库地面需做重点防渗处理，防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其它人工材料（渗透系数≤10-10cm/s），防渗设计应满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中要求。其他重点防渗区要求防渗层的防渗性能不应低于6.0m厚渗透系数1×10-7cm/s的黏土层的防渗性能；一般防渗区要求防渗层的防渗性能不应低于1.5m厚渗透系数为1×10-7cm/s的黏土层的防渗性能。 企业需按照渗漏风险的轻重分别设防，危废库涉及到液态物品时设托盘防渗，在严格落实分区防渗和做好环境管理的前提下，拟建工程各项污染物对土壤以及地下水潜在影响较小。 项目防渗区设置具体如下： 表4-13 项目防渗区域一览表 防渗分区; 防渗单元; 防渗要求. 重点污染防渗区; 危废暂存间、模洗及废碱回收工段; 等效黏土防渗层（厚度）Mb≧6.0m，K≦1.0×10-7cm/s；或参照GB18597执行，其中危废暂存间应同时满足防渗层为至少1m厚粘土层（渗透系数K≦1.0×10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其他人工材料（渗透系数K≦1.0×10-10cm/s）. 一般污染防渗区; 其他生产区; 等效黏土防渗层（厚度）Mb≧1.5m、渗透系数K≦1.0×10-7cm/s. 根据以上分析，项目按照要求建设污染防治措施，对危废暂存间、模洗及废碱回收工段等采取有效的防雨、防渗漏、防溢流措施，并加强对各种原料、产品、废水及固体废物的管理，在正常运行工况下，不会对土壤环境质量造成显著的不利影响。 六、环境风险 1、风险源分布 根据现场调查及企业提供的资料文件，确定本项目涉及风险物质最大存在总量与其临界量的比值Q详见下表。 表4-14 建设项目Q值确定表 危险物质名称; 厂区最大存在量（t）; 临界量（t）; 该种危险物质Q值. 液压油; 0.25; 2500; 0.0001. 废液压油; 0.24; 2500; 0.000096. 润滑油; 3.5; 2500; 0.0014. 废润滑油; 3; 2500; 0.0012. 废切屑液; 1.44; 50; 0.0288. 含油铝屑; 0.5; 50; 0.01. 液氨; 0.29; 5; 0.058. 合计; 0.099596. 根据上表可知，项目Q值＜1，无需设置风险专项评价。 2、影响途径 表4-15 事故影响途径分析一览表 危险单元; 风险源; 环境风险类型; 危险物质; 转移途径; 影响方式. 危废库、液压油、润滑油、液氨等存放区、生产区; 装卸/储存; 泄漏; 液压油、废液压油、润滑油、废润滑油、液氨; 泄漏物料通过雨水管网进入地表水; 液态泄漏物质经雨水管线和水系最终进入地表河流，对河流水质造成不良影响. 泄漏物料下渗经入土壤和地下水; 液态泄漏物质通过未经防腐防渗的地面进入土壤，进而进入地下水中，从而对土壤环境和地下水环境造成影响。. 火灾、爆炸等引发的伴生/此生污染物排放; 次生CO进入大气环境; 次生CO进入外环境，对厂区及周边大气环境造成影响。. 消防废水通过雨水管网进入地表水; 消防废水经雨水管线和水系最终进入地表河流，对河流水质造成不良影响. 消防废水下渗进入土壤和地下水; 消防废水通过未经防腐防渗的地面进入土壤，进而进入地下水中，从而对土壤环境和地下水环境造成影响。. 模洗工段; 模洗废水; 泄漏; 碱性废水; 废水通过雨水管网进入地表水; 废水经雨水管线和水系最终进入地表河流，对河流水质造成不良影响. 3、环境风险防范措施 （1）火灾风险防范措施 严格控制火源：严格在天然气管道、化学品附近吸烟和违章用火；防止黑色金属撞击及静电火花发产生。生产厂房等配备室外消防装置，在厂房内部设置火灾自动报警系统等装置。厂房建筑设计应符合《建筑设计防火规范》等相关规定。 建设单位在雨水管网、污水管网的厂区出口处设置一个闸门，发生事故时及时关闭闸门，防止消防废水流出厂区，将其可能产生的环境影响控制在厂区之内。 发生火灾事故时，在事故发生位置四周用装满沙土的袋子围成围堰拦截消防废液，并在厂内采取导流方式将消防废液、泡沫等收集，集中处理，消除安全隐患后交由有资质单位处理。 （2）氨泄漏风险防范措施 项目所使用的氨泄露会蒸发出氨气，存在着爆炸、中毒等风险。氨储罐要单独存放，并加强设备维护保养工作，加强储罐区域通风。 （3）模洗废水故障防范措施 a.设立相关突发环境事故应急处理组织机构，编制突发环境事件应急预案，加强设备维护。 b.模洗废水处理站设置围堰和收集池，发生事故时确保模洗废水不外溢至周边水体。 表4-16 建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称; 年产2万吨轻量化铝挤压型材及配套深加工项目. 建设地点; 安徽省六安市舒城经济开发区杭埠园区. 地理坐标; 经度; 117°9′9.6073956″; 纬度; 31°31′18.3998532″. 主要危险物质及分布; 液氨储罐位于原材料存放区，废润滑油、废液压油、废切削液、含油铝屑等暂存于危废库. 环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等）; 地表水、地下水：废液压油、废润滑油若不及时处理，经未做防腐防渗的地面进入土壤，进而进入地下水中，从而对土壤环境和地下水环境造成影响。液氨可能会发生泄漏，从而对地表水、地下水及环境空气产生一定影响。. 风险防范措施要求; （1）火灾风险防范措施 严格控制火源，建设单位在雨水管网、污水管网的厂区出口处设置一个闸门，发生事故时及时关闭闸门，防止消防废水流出厂区，将其可能产生的环境影响控制在厂区之内。发生火灾事故时，在事故发生位置四周用装满沙土的袋子围成围堰拦截消防废液，并在厂内采取导流方式将消防废液、泡沫等收集，集中处理，消除安全隐患后交由有资质单位处理。 （2）氨泄漏风险防范措施 项目所使用的氨泄露会蒸发出氨气，存在着爆炸、中毒等风险。氨储罐要单独存放，并加强设备维护保养工作，加强储罐区域通风。 （3）模洗废水故障防范措施 a.设立相关突发环境事故应急处理组织机构，编制突发环境事件应急预案，加强设备维护。 b.模洗废水处理站设置围堰和收集池，发生事故时确保模洗废水不外溢至周边水体。. 评价结论与建议; 本项目事故风险水平较低，在进一步采取安全防范措施和事故应急预案后，项目对外环境的风险影响处于可以接受的范围内，只要严格遵守各项安全操作规程和制度，加强安全管理，本项目环境风险是可以接受的。. 填表说明（列出项目相关信息及评价说明）： 根据风险识别结果，项目不存在重大危险源，风险事故对外环境影响较小，项目落实环境风险防范措施和应急预案地基础上，其环境风险是可接受的。. |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | DA001 | 颗粒物 | 收集后经布袋除尘器处理 | 《大气综合排放标准》（GB16297-1996） |
|  | DA002 | 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物 | 经低氮燃烧处理后通过废气排气筒排放 | 《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）、《工业炉窑大气污染物综合治理方案》（环大气[2019]56号） |
|  | DA003 | 碱雾 | 水喷淋塔喷淋处理 | 《大气污染物综合排放标准》（DB31/933-2015） |
| 地表水环境 | 生活污水 | COD、BOD5、SS、NH3-N | 依托现有设施 | 杭埠镇污水处理厂接管标准 |
|  | 冷却循环水 |  | 定期作为清净下水经总排口排放 |  |
|  | 生产废水 | 碱洗废水、喷淋水 | 2t/d煲模废碱液回收站 | 生产废水不外排 |
| 声环境 | 设备运行噪声 | 噪声 | 厂房隔声、基础减振、隔声罩、软管 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）3类限值 |
| 电磁辐射 | 本次评价项目不涉及 |  |  |  |
| 固体废物 | 一般工业固废执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）相关规定；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023） |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 厂区分区防渗，危废库地面和液氨、液压油、润滑油存放区采取重点防渗，其他区域为一般防渗。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 项目区域周边无风景名胜区、自然保护区及文化遗产等特种保护目标，在项目正式运营之后，项目内产生的各种污染物均得到有效处理和处置，不会对周边生态造成影响。 |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 制订本项目突发环境事件应急预案，制定和完善企业环境管理制度。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 1、排污口规范化设置 （1）污水排放口规范化 应将厂区废水集中收集后通过厂区统一的污水排放口接管市政污水管网。 （2）固定噪声污染源规范化整治 参照《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的规定，定期监测，设置环境噪声监测点，并在该处附近醒目处设置环境保护图形标志牌。 （3）固体废物 设置一般固废暂存间和危险废物暂存间，做好防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐等措施，并设置标志牌。 表5.1 环境保护图形符号一览表 序号; 排放口名称; 提示/警告图形符号; 功能. 1; 废气排放口; 表示废气向大气环境排放. 2; 废水排放口; 表示污水向水体排放. 3; 噪声源; 表示噪声向外环境排放. 4; 一般固废; 表示一般固废贮存、处置场. 5; 危险废物; 表示危险废物贮存设施. 2、项目竣工环境保护验收 建设单位应按照国家及本市有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、建设项目环境影响报告表和审批决定等要求，开展相关自主验收工作。建设项目配套建设的环境保护设施经验收合格，方可投入生产或者使用；未经验收或者验收不合格的，不得投入生产或者使用。 3、排污许可管理 根据《排污许可管理条例》（国务院令第736号）：“依照法律规定实行排污许可管理的企业事业单位和其他生产经营者（以下称排污单位），应当依照本条例规定申请取得排污许可证；未取得排污许可证的不得排放污染物；根据污染物产生量、排放量、对环境影响程度等因素，对排污单位实行排污许可分类管理。” 本项目涉及“三十一、汽车制造业36”和“二十九、有色金属冶炼和压延加工业32”，对照《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版），本项目属于“有轧制或退火工序的”，实行排污许可简化管理。 |

- 六、结论

安徽锶科汽车科技有限责任公司年产2万吨轻量化铝挤压型材及配套深加工项目符合国家及地方产业政策，选址合理，采取的各项污染防治措施可行，各污染物经有效治理后能达到国家规定的排放标准，对周围环境影响较小。 因此，从环境保护角度出发，项目建设是可行的。

附表

建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | / | / | / | 0.008128t/a | / | 0.008128t/a | +0.008128t/a |
|  | 二氧化硫 | / | / | / | 0.01876t/a | / | 0.01876t/a | +0.01876t/a |
|  | 氮氧化物 | / | / | / | 0.06429t/a | / | 0.06429t/a | +0.06429t/a |
| 废水 | COD | / | / | / | 0.283t/a | / | 0.283t/a | +0.283t/a |
|  | 氨氮 | / | / | / | 0.0264t/a | / | 0.0264t/a | +0.0264t/a |
| 一般工业 固体废物 | 废边角料 | / | / | / | 19t/a | / | 19t/a | +19t/a |
|  | 不合格产品 | / | / | / | 8580 t/a | / | 8580 t/a | +8580 t/a |
|  | 废包装袋 | / | / | / | 0.3 t/a | / | 0.3 t/a | +0.3 t/a |
|  | 氢氧化铝 | / | / | / | 1.5 t/a | / | 1.5 t/a | +1.5 t/a |
|  | 生活垃圾 | / | / | / | 9.75 t/a | / | 9.75 t/a | +9.75 t/a |
| 危险废物 | 废液压油 | / | / | / | 0.24 t/a | / | 0.24 t/a | +0.24 t/a |
|  | 废润滑油 | / | / | / | 3 t/a | / | 3 t/a | +3 t/a |
|  | 废切屑液 | / | / | / | 1.44t/a | / | 1.44t/a | +1.44t/a |
|  | 含油铝屑 | / | / | / | 1t/a | / | 1t/a | +1t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①