附件7：

舒城县农村改厕验收表

乡（镇）         村(居)           组

| 户主姓名： |  |  | 联系电话： |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 家庭人口： |  |  | 施工单位： |  |  |  |
| 改厕类型 |  | 砖砌式：□ 三格式：□ 其他：□ |  |  |  |  |
| 序号 | 验收内容 |  |  | 综合评价 |  | 不合格原因 |
| 工程和产品质量 | 1.化粪池容积不得小于1.5m³（根据人口定），三格容积比2：1：3。 |  |  | □合格 □不合格 |  |  |
|  | 2.化粪池清渣口和清粪口，直径≥20cm、第三格清粪口根据清掏方式相应扩大，是否有双层井盖、设置安全警示标志。 |  |  | □合格 □不合格 |  |  |
|  | 3.化粪池清粪口高于地面，防止雨水倒灌 |  |  | □合格 □不合格 |  |  |
|  | 4.过粪管、隔板安装是否渗漏，连接方式是否合理规范。 |  |  | □合格 □不合格 |  |  |
|  | 5.排气管安装在第一池，管直径大于10cm，应高于户厕屋檐或围墙墙头50cm，当设置在其他隐蔽部位时，应高出地面不小于2m高度，管上口加盖伞状防雨帽或T形三通。 |  |  | □合格 □不合格 |  |  |
|  | 6.便器、水箱、管件外观完好，材料设备有质量合格证书和检测报告（符合国家相关标准或规范）。 |  |  | □合格 □不合格 |  |  |
| 厕屋选址及建设 | 1.厕屋进院入室，确实不具备条件的，是否方便群众使用、不影响村容村貌。 |  |  | □合格 □不合格 |  |  |
|  | 2.厕屋净面积不小于1.2㎡,厕屋净高不小于2m,厕屋内地坪的高度应至少高于室外地坪10cm。 |  |  | □合格 □不合格 |  |  |
|  | 3.厕屋整体结构完整，应通风良好，由农户自配照明、门、窗等设施。 |  |  | □合格 □不合格 |  |  |
|  | - 厕屋内有盛放丢弃手纸的筒或篓，厕内清洁、地面无积水、无垃圾，便器内干净，无杂物，基本无臭、无蝇。 |  |  | □合格 □不合格 |  |  |
| 厕所 用水 | 是否连接户用自来水或自建水塔等水冲方式。 |  |  | □合格 □不合格 |  |  |
| 粪污处理 | 确保改厕后能正常使用，粪污不能直排，洗衣、厨房、洗浴等生活污水不得排入三格式化粪池 。 |  |  | □合格 □不合格 |  |  |
| 农户满意度 | 是否开展农户满意度测评或测评农户是否满意。 |  |  | □满意 □不满意 |  |  |
|  | 农户签字： |  |  |  |  |  |
| 档案 资料 | 改厕台账、“一户一档”、乡镇验收表、信息录入是否资料完整、准确无误。 |  |  |  | □合格 □不合格 |  |
| 相关 说明 |  |  |  |  |  |  |
| 总体 评价 | 验收人员签字： 验收时间： 年 月 日 |  |  |  |  |  |